TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Souhrnné údaje

Název akce 	JIHLAVA, areál VŠPJ – účelová mapa

Číslo zakázky	18068-16

Odběratel	Vysoká škola polytechnická Jihlava

Zhotovitel	Progeo Jihlava spol. s r.o.

Obec - k. ú.	Jihlava

Kraj	Vysočina

Účel geodet. prací 	Digitální účelová mapa v měřítku 1:500 pro projekt v prostředí MicroStation.

Rozsah lokality	areál VŠPJ v rozsahu cca 2.5 ha – dle požadavků objednatele

S/V systém	JTSK, Bpv

- Měřické práce

Předměty měření	Objekty se vstupy a vjezdy, zpevněné plochy, nadzemní znaky inž. vedení, stromy, rozhraní kultur, terénní tvary, ploty, výškopis.

Polohové připojení 	na body PBPP

Výškové připojení	na body PBPP

Podrobné body	polární metodou z bodů PBPP

Použité přístroje	Trimble S6

Určení výšek	trigonometricky

Třída přesnosti	3

Měření provedli	Ing. Zadražil, Pavel Šimek, PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Doba měření	leden 2016

- Inženýrské sítě

Zákres inženýrských sítí byl převzat z technické mapy města Jihlava (aktualizace podzim 2015).

U správců byl ověřován pouze průběh kabelu EON.

Ostatní sítě v areálu byly doplněny dle podkladů poskytnutých objednatelem.

## KABELY NN, VN

Správce sítě 	E.ON Servisní, s.r.o.

Podklady poskytl	pí. Hudečková – internetový portál

Datum	2. března 2016 – digitální zákres, 7.  března  2016 – papírové ověření

Forma podkladů	digitální forma

Poznámka	poloha zrušeného kabelu EON byla převzata z dřívější  technické mapy města Jihlava (rok 2012). V aktuálních datech od EON se již tento kabel nenachází.

Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme investorovi toto: Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v  prostoru staveniště po  dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební činností dotčena.  K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z tohoto geodetického díla.

# 4.	Kancelářské práce

Výpočetní programy   	Groma 8.0

Výchozí bodové pole	PBPP

Výpočet provedl     	Ing. Zadražil, PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Zpracoval	J. Melicharová, PROGEO Jihlava spol. s r.o.

Doba zpracování           	únor – březen 2016

# Digitální model terénu (DMT)

Podklady pro digitální model terénu byly získány přímým měřením polární metodou z bodů měřické sítě. Byly vybrány body, které nejlépe charakterizují terén. V částech přebíraných z dřívějších měření byly použity body z původních měření. Měřené body byly doplněny o body získané konstrukcí pro  digitální model (vznikly přidáním vrcholů do některých povinných spojnic měřených bodů tak, aby spojnice lépe vystihovaly terén). Výšky těchto bodů vznikly lineární interpolací mezi sousedními měřenými body na  povinné spojnici.

Vypočtená data byla zpracována ve 3D softwarem InRoads SITE 2004 fy Bentley. Výsledkem je digitální model terénu opatřený vrstevnicemi v intervalu 1m, seznam souřadnic bodů DMT a povinné spojnice bodů.

Vybrané měřené a převzaté body byly přečíslovány a exportovány do  souborů SOU a PSP

### Zákres hranic katastru nemovitostí

Zákres hranic katastru nemovitostí byl stažen z internetového Geoportálu.

Mapový podklad byl doplněn:

- Zákresem hranic katastru nemovitostí

- vrstevnicemi v intervalu 1m.

- zákresem inženýrských sítí. Způsob zákresu je uveden v odst. 3. Inženýrské sítě.

- Výměrami zpevněných ploch

Byly vytvořeny soubory:	18068_tzU.doc (technická zpráva)

18068_dwg.dgn (polohopis a výškopis)

18068_dwz.dgn ( inž. sítě)

18068_3D.dgn (3D plocha terénu)

18068_pl.dgn (zpevněné plochy)

18068_dwg.dwg ( polohopis, výškopis, inž. sítě v DWG v. 2000)

18068_line_z.dwg ( inž. sítě v DWG v. 2000 – styl line)

18068_3D.dwg (3D plocha terénu v DWG v. 2000)

18068_pl.dwg (zpevněné plochy)

18068.sou (seznam souřadnic bodů z dig. modelu)

18068.psp (povinné spojnice)

# 5. 	Elaborát předávaný odběrateli

    - Technická zpráva (1 kopie)

    - Výkresy v měřítku 1:500 (1 kopie)

    - Soubory  *.* na CD (1ks)

    - Vyjádření a kopie dokumentací poskytnutých od správců inženýrských sítí

Vyhotovila:  J. Melicharová

V Jihlavě 10. března 2016